- Calcular la mínima superficie de terreno necesaria y en función de ella las dimensiones lineales de un terreno rectangular,  para la instalación de una planta industrial en una localización en la que es el FOS = 0,8 y el FOT = 1,5  y donde se exige destinar un ancho perimetral de 3 m exclusivamente a parquización arbolada. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de  L/A = 2

| ### PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 200 | 50 | 500 |
| PRIMER PISO | 160 | 70 | 20 |
| SUBSUELO | 75 |  |  |

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta a nivel del primer piso, del 10% del total de las superficies cubiertas y semicubiertas de dicha planta industrial.

La asignación de superficies para la primera etapa es:

Considere que los 500 m2 de superficie descubierta de la planta baja y los 20 m2 del primer piso, son necesarios por razones funcionales.

Sup. Ampliación=0,1 . (Sup. Total Cubierta+Sup. Total Semicubierta)

Sup. Ampliación=0,1 . (200m2+160m2+75m2+50m2+70m2)

Sup. Ampliación=55,5m2

Compruebo disposición suficiente de losa al ampliar el primer piso:

Sup. Totales Primer piso-Sup. Total Cubierta y Semicubierta Planta Baja=160m2+55,5m2+70m2+20m2-200m2+50m2=55,5m2

Como faltan 55,5 m2, los agrego a la superficie semicubierta, ya que generan un menor costo de obra que la cubierta.

Asignación de superficies con ampliación:

| ### PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 200 | 50+55,5=105,5 | 500 |
| PRIMER PISO | 160+55,5=215,5 | 70 | 20 |
| SUBSUELO | 75 |  |  |

FOS=Sup. Cubierta Planta Baja+ 12 Sup. Semicubierta Planta BajaSup. t

0,8=200m2+ 12 105,5 m2Sup. t

Sup. t=315,94m2

FOT=(Sup. Cub. PB+Sup. Cub. 1erPiso)+ 12 (Sup. Semicub. PB+Sup. Semicub. 1erPiso)Sup. t

1,5=(200m2+215,5m2)+ 12( 105,5 m2+70m2)Sup. t

Sup. t=335,5m2

Balance=Sup. Total PB=200m2+105,5m2+500m2=805,5m2

→Sup. Total=805,5m2

Sup. Total=l. a

l=2 a

Sup. Total=2 a2=805,5m2

a=20,07m

l=40,14m

Debo agregar los 3 metros perimetrales de parquizado:

aT=20,07m+2 . 3m=26,07m

lT=40,14m+2 . 3m=46,14m

→Sup. Mínima Terreno=aT . lT=1202,87m2