Ejercicio 1:

Para una planta industrial cuyo desarrollo es en un único nivel se ha obtenido el siguiente cómputo de superficies:

  - Superficies cubiertas = 1583 m2

  - Superficies semicubiertas = 930 m2

  - Superficies descubiertas = 350 m2

Se pide seleccionar el terreno mínimo que permita la construcción de la planta si el FOT de la zona seleccionada para la construcción de la misma es 1,5, el FOS es 0,80 y por condiciones reglamentarias se debe dejar un retiro perimetral parquizado, no utilizable, igual al 10% de las superficies cubiertas y semicubiertas. El terreno debe ser rectangular con relación ancho/largo = 2/3. Indicar las medidas lineales correspondientes

Datos:

Superficie cubierta = 1583 m2

Superficie semicubierta = 930 m2

Superficie descubierta = 350 m2

En un único nivel

FOT = 1,5          FOS = 0,8

Retiro permitido parquizado no utilizable = 10% de la superficie cubierta y semicubie rta.

Relación ancho /largo = 2/3

Resolución:

FOS=0,8=1583 m2+0,5∙930 m2St

St = 2560 m2

FOT=1,5= 1583m2+0,5∙930m2St

St = 1365,33 m2

Balances de superficies:

Superficies cubiertas + superficies semicubiertas + superficies descubiertas = 1583 m2 + 930 m2 + 350 m2 =2863 m2

Retiro perimetral parquizado = (superficie cubierta + superficie semicubierta) . 0,1=253 m2

Balance + retiro perimetral parquizado = 2863 m2 + 251,3 m2= 3114,3 m2

Ancho/largo=2/3                    ancho =(2/3).largo

Ancho.largo= 3114,3 m2

(2/3).largo2 =3114,3 m2

Largo= 68,348 m

Ancho= 45,56 m