- Calcular la superficie mínima de terreno necesaria (y sus dimensiones lineales), para la instalación de una planta industrial en una localización en la que el FOS = 0,8 y el FOT = 1,6. En una segunda etapa se ampliará la planta, en forma absolutamente proporcional, en un 32 %. La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 800 | 200 | 700 |
| PRIMER PISO | 300 | 150 |  |
| SUBSUELO | 150 |  |  |

Suponer que la relación del largo al ancho será: L/A = 3. Considere que los 700 m2 de superficie descubierta de la planta baja, son necesarios por razones funcionales.

RESOLUCIÓN:

F.O.S.=0,8=(800 m2+ 0,5 . 200 m2) . 1,32 ST

ST=1485 m2

F.O.T.=1,6=800 m2+300 m2+0,5 . 200 m2+150 m2 . 1,32ST

ST=1051,87 m2

Balance de Superficies=800 m2+200 m2+700 m2 .1,32=2244 m2

la=3                           2244 m2=3 .a2

a=27,35 m

l=82,05 m