Ejercicio 6:

Indicar cuáles de los terrenos indicados permitirían la construcción de una planta industrial  cuyos requerimientos son: superficie cubierta 4450 m2, semicubierta 600 m2 y descubierta 3050 m2, si la zonificación exige un perímetro de 2,50 m de ancho forestado, siendo el FOS = 0,7, el FOT = 1,4 y la relación largo/ancho de los terrenos  2,5. El desarrollo es en un único nivel.

T-1:   5960 m2

T-2:   8000 m2

T-3:   9050 m2

T-4: 12000 m2

Se calcula la superficie mínima del terreno:

FOT=SUP.  CUBIERTAS+1/2SUP.  SEMICUBIERTAtotalesSUP.  TERRENO

SUP.  TERRENO=4450 m2+0,5*6001,4=3392,86 m2

FOS= SUP. CUBIERTAS+1/2SUP. SEMICUBIERTASpbSUP. TERRENO

SUP. TERRENO=4450m2+0,5*600m20,7=6785,71m2

Balance de superficies = 4450m2 + 600m2 + 3050m2=8100m2

Se toma el valor correspondiente al balance de superficies.

LA=2,5→L=2,5*A

SUP=L*A=2,5*A2=8100m2

A=56,92m y L=142,3m

Considerando la parquización perimetral de 2,5m de ancho forestado:

A=56,92m + 2*2,5m=61,92m

L=142,3m + 2*2,5m=147,3m

Superficie de terreno=61,92m*147,3m=9120,82m2

Respuesta: El terreno 4 de 12000m2 es el que permite realizar la planta industrial con

las especificaciones requeridas.