- Calcular la superficie mínima de terreno necesaria y, en función de ella, las dimensiones lineales de un terreno rectangular, para la instalación de una planta industrial en una localización en la que: FOS = 0,6 y FOT = 1,3.

Se exige una faja perimetral de 3 m destinada exclusivamente a parquización; se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno previo a la misma es de L/A = 2,5.

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta, a nivel del primer piso, equivalente al 20% del total de las superficies cubiertas y semicubiertas asignadas en primera instancia a ese primer piso.-

La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 220 | 60 | 500 |
| PRIMER PISO | 150 | 80 | 50 |
| SUBSUELO | 105 | 0 | 0 |

Considere que los 500 m2 en la planta baja y los 50 m2 en el primer piso de superficie descubierta, son necesarios por razones funcionales.

Superficie de ampliación: (220m2 +150 m2 + 60 m2+80 m2 +105 m2)*0.2=123 m2

Verifico si tengo losa suficiente

Superficie del primer piso: (273+80+50) m2 – (220+60) m2=123m

Me hacen falta 123 m2 más de losa, que se agregan a la superficie semicubierta para ahora gastos.

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 220 | 60+123=183 | 500 |
| PRIMER PISO | 150+123=273 | 80 | 50 |
| SUBSUELO | 105 | 0 | 0 |

F.O.S= 0.6=220m2+ (0.5*183m2)/ST  => ST=519m2

F.O.S= 1.3=493m2+ (0.5*(183+80)m2)/ST  => ST=480.38m2

Balance de superficies: 220m2 + 183 m2 + 500m2 = 903m2

l/a=2,5          l=2,5a

l*a=2,5a2 =903m2

a=19m   l=47,5 m

Le sumo el a cada lado los 3 m de parquización

a=19 + 2*3=25     l=47,5+2*3=53.5

Las medidas del terreno son de 1337.5 m2