# CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

AÑO 2014

TRABAJO PRÁCTICO 1: DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES. FOS/FOT.

GRUPO Nº 1

I N T E G R A N T E S

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO Nº |
| --- | --- |
| Smart, Francisco | 02-110095-8 |
| Cuccarese, Fernando | 02-110057-6 |
| Rodriguez Galtero, Ion | 02-110030-9 |
| Buquet, Francisco | 02-080211-4 |
| Mariano, Victoria | 02-090170-5 |
| Grosso, Federico | 02-110038-5 |
| Marchionna Fare, Federico | 02-110192-0 |
| Dantochia, Pablo | 02-080217-6 |
| Cortes Vaschio, Matias | 02-090155-6 |
| Tintori, Nicolas | 02-070192-3 |
| Ferrantelli, Flavio | 02-080221-3 |

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES. FOS/FOT.

HOJA DE CONTROL  Nº: 1

RESPONSABLES:

| APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO Nº |
| --- | --- |

OBSERVACIONES:

Ejercicio 1:

Para una planta industrial cuyo desarrollo es en un único nivel se ha obtenido el siguiente cómputo de superficies:

  - Superficies cubiertas = 1583 m2

  - Superficies semicubiertas = 930 m2

  - Superficies descubiertas = 350 m2

Se pide seleccionar el terreno mínimo que permita la construcción de la planta si el FOT de la zona seleccionada para la construcción de la misma es 1,5, el FOS es 0,80 y por condiciones reglamentarias se debe dejar un retiro perimetral parquizado, no utilizable, igual al 10% de las superficies cubiertas y semicubiertas. El terreno debe ser rectangular con relación ancho/largo = 2/3. Indicar las medidas lineales correspondientes.

Datos:

Superficie cubierta = 1583 m2

Superficie semicubierta = 930 m2

Superficie descubierta = 350 m2

En un único nivel

FOT = 1,5          FOS = 0,8

Retiro permitido parquizado no utilizable = 10% de la superficie cubierta y semicubie rta.

Relación ancho /largo = 2/3

Resolución:

FOS=0,8=1583 m2+0,5∙930 m2St

St = 2560 m2

FOT=1,5= 1583m2+0,5∙930m2St

St = 1365,33 m2

Balances de superficies:

Superficies cubiertas + superficies semicubiertas + superficies descubiertas = 1583 m2 + 930 m2 + 350 m2 =2863 m2

Retiro perimetral parquizado = (superficie cubierta + superficie semicubierta) . 0,1=253 m2

Balance + retiro perimetral parquizado = 2863 m2 + 251,3 m2= 3114,3 m2

Ancho/largo=2/3                    ancho =(2/3).largo

Ancho.largo= 3114,3 m2

(2/3).largo2 =3114,3 m2

Largo= 68,348 m

Ancho= 45,56 m

Ejercicio 2:

Calcular la superficie mínima de terreno necesaria (y sus dimensiones lineales), para la instalación de una planta industrial en una localización en la que el FOS = 0,8 y el FOT = 1,6. En una segunda etapa se ampliará la planta, en forma absolutamente proporcional, en un 32 %. La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 800 | 200 | 700 |
| PRIMER PISO | 300 | 150 |  |
| SUBSUELO | 150 |  |  |

Suponer que la relación del largo al ancho será: L/A = 3. Considere que los 700 m2 de superficie descubierta de la planta baja, son necesarios por razones funcionales.

RESOLUCIÓN:

F.O.S.=0,8=(800 m2+ 0,5 . 200 m2) . 1,32 ST

ST=1485 m2

F.O.T.=1,6=800 m2+300 m2+0,5 . 200 m2+150 m2 . 1,32ST

ST=1051,87 m2

Balance de Superficies=800 m2+200 m2+700 m2 .1,32=2244 m2

la=3                           2244 m2=3 .a2

a=27,35 m

l=82,05 m

Ejercicio 3:

Calcular la mínima superficie de terreno necesaria y en función de ella las dimensiones lineales de un terreno rectangular para la instalación de una planta industrial en una localización en la que es el FOS = 0,6 y el FOT = 1,2. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de  L/A = 2,4. En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta a nivel del primer piso equivalente al 10 % del total de las superficies cubiertas y semicubiertas iniciales de toda la planta industrial.

La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 2000 | 450 | 200 |
| PRIMER PISO | 700 |  |  |

Considere que los 200 m2 de superficie descubierta de la planta baja, son necesarios por razones funcionales.

FOS= 0,6		FOT=1,2

Ampliación= 0,1×2000 m2+700m2+450m2

Ampliación=315m2

Sup Cubierta PB=2000m2

Sup Cubierta 1er piso= 700m2+315m2=1015m2

Sup Cubierta Total=3015 m2

FOT=1,2= 3015m2+0,5×450m2ST

ST=2700 m2

FOS=0,6=2000m2+0,5×450m2ST

ST=3708,33 m2

Balance Sup= 2000m2+450m2+200m2=2650m2

Sup Total terreno= 3708,33 m2

L/A=2,4			L=2,4×A

L×A=2,4×A2=3708,33 m2

A=39,31m		L=94,34m

Ejercicio 4:

Calcular la superficie mínima necesaria de un terreno para la instalación de una planta industrial, si para su localización el FOS = 0,8 y el FOT = 1,6. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de L/A = 1,8. Se deberá considerar un espacio retiro de la línea municipal de tres metros para parquización, independientemente de las superficies necesarias para la planta industrial, por exigencias zonales. La asignación de superficies es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 1000 | 500 | 1200 |
| PRIMER PISO | 700 | 30 |  |

Considere que los 1200 m2 de superficie descubierta de la planta baja, son necesarios por razones funcionales.

FOS= 0,8; FOT=1,6

0,8=1000 m2+0,5∙500 m2ST    →   ST=1562,5 m2

1,6=1000 m2+700 m2+0,5∙(500 m2+30 m2)ST    →   ST=1637,5 m2

Balance de superficies:  ST=1000 m2+500 m2+1200 m2→ ST=2700 m2

LA=1,8 ; L∙A=2700 m2   → 1,8∙A2=2700 m2  →  A=38,73 m , y  L=69,71 m

Af=A+3 m=41,73 m ; Lf=L+3 m=72,71 m

STf=Af∙Lf=3034,19 m2=1,8 ∙A2 →A=41,06 m ;L=73,90 m

Ejercicio 5:

Indique si es reglamentariamente factible la construcción de una planta industrial de las siguientes características:

- Superficie cubierta: 8510 m2

- Superficie descubierta: 3420 m2

En un terreno de 15000 m2, si el desarrollo es a nivel de planta baja y se cuenta con un sector de depósito a nivel de subsuelo de 450 m2, el FOT es de 2 y el FOS es de 0.8 y se exige además una superficie parquizada (no utilizable) del 10% del terreno. Justifique la respuesta.

Resolución:

FOS=  Sup.Cubierta Planta Baja+ 12 Sup. Semicubierta Planta BajaSup.Terreno

Sup. Terreno= 8510 m2+ 12 0 m20.8 = 10637.5 m2 [Cumple]

FOT=Sup. Cubierta Total+ 12 Sup. Semicubierta TotalSup.Terreno

Sup. Terreno= 8510 m2+ 12 0 m22 = 4255 m2 [Cumple]

Balance de superficies= 8510 m2+ 3420 m2+ 10100 ×15000 m2

Balance de superficies= 13430 m2 [Cumple]

Ejercicio 6:

Indicar cuáles de los terrenos indicados permitirían la construcción de una planta industrial  cuyos requerimientos son: superficie cubierta 4450 m2, semicubierta 600 m2 y descubierta 3050 m2, si la zonificación exige un perímetro de 2,50 m de ancho forestado, siendo el FOS = 0,7, el FOT = 1,4 y la relación largo/ancho de los terrenos  2,5. El desarrollo es en un único nivel.

T-1:   5960 m2

T-2:   8000 m2

T-3:   9050 m2

T-4: 12000 m2

Se calcula la superficie mínima del terreno:

FOT=SUP.  CUBIERTAS+1/2SUP.  SEMICUBIERTAtotalesSUP.  TERRENO

SUP.  TERRENO=4450 m2+0,5*6001,4=3392,86 m2

FOS= SUP. CUBIERTAS+1/2SUP. SEMICUBIERTASpbSUP. TERRENO

SUP. TERRENO=4450m2+0,5*600m20,7=6785,71m2

Balance de superficies = 4450m2 + 600m2 + 3050m2=8100m2

Se toma el valor correspondiente al balance de superficies.

LA=2,5→L=2,5*A

SUP=L*A=2,5*A2=8100m2

A=56,92m y L=142,3m

Considerando la parquización perimetral de 2,5m de ancho forestado:

A=56,92m + 2*2,5m=61,92m

L=142,3m + 2*2,5m=147,3m

Superficie de terreno=61,92m*147,3m=9120,82m2

Respuesta: El terreno 4 de 12000m2 es el que permite realizar la planta industrial con

las especificaciones requeridas.

Ejercicio 7:

Calcular la mínima superficie de terreno necesaria y en función de ella las dimensiones lineales de un terreno rectangular,  para la instalación de una planta industrial en una localización en la que es el FOS = 0,8 y el FOT = 1,5  y donde se exige destinar un ancho perimetral de 3 m exclusivamente a parquización arbolada. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de  L/A = 2

| ### PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 200 | 50 | 500 |
| PRIMER PISO | 160 | 70 | 20 |
| SUBSUELO | 75 |  |  |

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta a nivel del primer piso, del 10% del total de las superficies cubiertas y semicubiertas de dicha planta industrial.

La asignación de superficies para la primera etapa es:

Considere que los 500 m2 de superficie descubierta de la planta baja y los 20 m2 del primer piso, son necesarios por razones funcionales.

Sup. Ampliación=0,1 . (Sup. Total Cubierta+Sup. Total Semicubierta)

Sup. Ampliación=0,1 . (200m2+160m2+75m2+50m2+70m2)

Sup. Ampliación=55,5m2

Compruebo disposición suficiente de losa al ampliar el primer piso:

Sup. Totales Primer piso-Sup. Total Cubierta y Semicubierta Planta Baja=160m2+55,5m2+70m2+20m2-200m2+50m2=55,5m2

Como faltan 55,5 m2, los agrego a la superficie semicubierta, ya que generan un menor costo de obra que la cubierta.

Asignación de superficies con ampliación:

| ### PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 200 | 50+55,5=105,5 | 500 |
| PRIMER PISO | 160+55,5=215,5 | 70 | 20 |
| SUBSUELO | 75 |  |  |

FOS=Sup. Cubierta Planta Baja+ 12 Sup. Semicubierta Planta BajaSup. t

0,8=200m2+ 12 105,5 m2Sup. t

Sup. t=315,94m2

FOT=(Sup. Cub. PB+Sup. Cub. 1erPiso)+ 12 (Sup. Semicub. PB+Sup. Semicub. 1erPiso)Sup. t

1,5=(200m2+215,5m2)+ 12( 105,5 m2+70m2)Sup. t

Sup. t=335,5m2

Balance=Sup. Total PB=200m2+105,5m2+500m2=805,5m2

→Sup. Total=805,5m2

Sup. Total=l. a

l=2 a

Sup. Total=2 a2=805,5m2

a=20,07m

l=40,14m

Debo agregar los 3 metros perimetrales de parquizado:

aT=20,07m+2 . 3m=26,07m

lT=40,14m+2 . 3m=46,14m

→Sup. Mínima Terreno=aT . lT=1202,87m2

Ejercicio 8:

Calcular la mínima superficie de terreno necesaria y en función de ella las dimensiones lineales de un terreno rectangular, en el que la relación del largo al ancho debe ser de  L/A = 2, ( antes de considerar la parquización obligatoria )  para la instalación de una planta industrial en una localización en la que es el FOS = 0,8 y el FOT = 1,5 y donde se exige destinar un ancho perimetral de 3 m exclusivamente a parquización arbolada.

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada tanto una ampliación en la superficie cubierta del primer piso del 25% de la misma, como así también en un 25% la superficie semi cubierta de ese nivel.

La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA ( m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA ( m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 2000 | 640 | 360 |
| PRIMER PISO | 1550 | 560 | - |

Considere que los 360 m2 de superficie descubierta de la planta baja, son necesarios por razones funcionales.

Resolución:

Calculamos la superficie de ampliación:

Sup ampliación= 0,25 x (1550 + 560) m2 = 527,5 m2

Ahora se debe analizar si hace falta colocar losa:

Sup planta baja= (2000 + 640) m2 = 2640 m2

Sup primer piso= (1550 + 560 + 527,5) m2 = 2637,5 m2

Dado a que da menor, no hace falta colocar nuevas losas.

Ahora calculamos la superficie minima del terreno para la construcción de la planta, considerando la apliacion:

FOT = [∑ (sup cubierta total)  0,5 x ∑ (sup semicubierta total)] / (sup terreno)

Sup terreno = [(2000 + 1,25 x 1550) m2+ 0,5 x (640 + 1,25 x 560)] m2 / 1,5 = 3071,67 m2

FOS = [∑ (sup cubierta PB) + 0,5 x ∑ (sup semi cubierta PB)] / (sup terreno)

Sup terreno = (2000 + 0,5 x 640) m2 / 0,8 = 2900 m2

Balance de superficie = (2000 + 640 + 360) m2 = 3000 m2

La mayor superficie surge debido al FOT, pero antes de tomar ese valor debemos analizar si agregándole la parquizacion a los 3000 m2 del balance de superficie se cumple el FOT:

Si L/A=2

Sup terreno: L x A = 2 x A2 = 3000 m2.

Obtengo A= 38,73 m y L= 77,46 m

Le agregamos al parquizacion pedida:

A= 38,73 m + 2 x 3 m = 44,73 m

L= 77,46 m + 2 x 3 m = 83,46 m

Obtengo la superficie total:

3733,17 m2.

Este valor es mayor que el obtenido por FOT.

Entonces, utilizo una superficie de 3733,17 m2.

Ejercicio 9:

Calcular la superficie mínima de terreno necesaria y, en función de ella, las dimensiones lineales de un terreno rectangular que permita la instalación de una planta industrial en una localización en la que: FOS = 0,6 y FOT = 1,2.

Se exige destinar un ancho perimetral de 2,50 metros, destinado exclusivamente a parquización. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de  L/A = 2,5 con anterioridad a considerar la parquización.

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta, a nivel del primer piso, del 30 % del total de las superficies cubiertas y semicubiertas de toda la planta industrial.

La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 10000 | 400 | 8900 |
| PRIMER PISO | 6000 | 600 | 500 |
| SÓTANO | 1200 |  |  |

Considere que los 8900 m2 en la planta baja y los 500 m2 en el primer piso de superficie descubierta, son necesarios por razones funcionales.

Primero calculamos la superficie de ampliación:

Sup. Ampliacion = (200+160+75+50+70)m^2 * 0,1 =  55,5 m^2

Ahora vemos si hay losa faltante y calculamos su cantidad:

Losa faltante = Sup. 1° piso – Sup. PB = [(160 + 55.5)m^2 +90 m^2] – (200+50) m^2= 55,5 m^2

Estos 55,5 m^2 de losa se agregan a la superficie semi cubierta de PB ya que implican menores costos de obra.

Ahora calculamos la superficie minima del terreno según los 3 conocidos

FOT= supcubiertas totales +0,5sup. semicubiertas totalesSup. terreno

Sup. Terreno=  200+ 160+55,5m2+0,5[50+55.5+70]m2 1,5=335,5m2

FOS= supcubiertas PB +0,5sup. semicubiertas PBSup. terreno

Sup. Terreno= 200m2+0,550+55.5m2 0,8=315,9375 m2

Balance de superficies= 200m2+0,550+55.5m2+500m2=805,5 m2

Nos quedamos con el terreno minimo según el balance y calculamos las dimensiones lineales:

Si  LA=2  L=2A

Sup=L.A=2A2=805,5 m2

A=20,07 m  y  L=40,14 m

Ahora consideramos el parquizado perimetral de 3 metros de ancho:

A=20,07 m+2.3m=26,07m

L=40,14 m+2.3m=46,14 m

Sup. =1203 m2

La superficie minima requerida es de 1203 m2

Ejercicio 10:

Calcular la superficie mínima de terreno necesaria y, en función de ella, las dimensiones lineales de un terreno rectangular, para la instalación de una planta industrial en una localización en la que: FOS = 0,6 y FOT = 1,3.

Se exige una faja perimetral de 3 m destinada exclusivamente a parquización; se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno previo a la misma es de L/A = 2,5.

En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta, a nivel del primer piso, equivalente al 20% del total de las superficies cubiertas y semicubiertas asignadas en primera instancia a ese primer piso.-

La asignación de superficies para la primera etapa es:

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 220 | 60 | 500 |
| PRIMER PISO | 150 | 80 | 50 |
| SUBSUELO | 105 | 0 | 0 |

Considere que los 500 m2 en la planta baja y los 50 m2 en el primer piso de superficie descubierta, son necesarios por razones funcionales.

Superficie de ampliación: (220m2 +150 m2 + 60 m2+80 m2 +105 m2)*0.2=123 m2

Verifico si tengo losa suficiente

Superficie del primer piso: (273+80+50) m2 – (220+60) m2=123m

Me hacen falta 123 m2 más de losa, que se agregan a la superficie semicubierta para ahora gastos.

| PLANTA | SUPERFICIE CUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE SEMICUBIERTA (m2 ) | SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA | 220 | 60+123=183 | 500 |
| PRIMER PISO | 150+123=273 | 80 | 50 |
| SUBSUELO | 105 | 0 | 0 |

F.O.S= 0.6=220m2+ (0.5*183m2)/ST  => ST=519m2

F.O.S= 1.3=493m2+ (0.5*(183+80)m2)/ST  => ST=480.38m2

Balance de superficies: 220m2 + 183 m2 + 500m2 = 903m2

l/a=2,5          l=2,5a

l*a=2,5a2 =903m2

a=19m   l=47,5 m

Le sumo el a cada lado los 3 m de parquización

a=19 + 2*3=25     l=47,5+2*3=53.5

Las medidas del terreno son de 1337.5 m2