Parte 1: determinación de la resistencia interna de los conductores

En esta parte utilizaremos 4 conductores de longitud 10 m y sección transversal 0,35 mm^2.  La temperatura ambiente es de 20°C.

Características de tabla

Se calcularon la diferencia de potencial y la corriente que pasa a través de las resistencias; mediante la ley de Ohm se pudo hallar la resistencia:

Ley de Ohm

V = RI

V: diferencia de potencial

R: Resistencia

I: intensidad de corriente

Datos del cable:

- Longitud: 2 x 10 m

- Sección: 0,35 mm^2

Resistencias

- R1 = R2 = R3 = R4

- R limitadora = 100 ohms

- Temperatura ambiente: 21 °C

Lámpara; potencia de 25 Watts (valor nominal)

Parte 2, Potencial en función de la longitud.

En esta tabla mostramos los datos obtenidos en la experiencia, evaluando la diferencia de potencial en función de la longitud de los conductores

| Carretes | Longitud (m) | Lámparas | Fuente (mV) | Voltimetro (mv) | Corriente (mA) | P(W) f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 1 | 24,1 | 21,9 | 0,96 | 23,136 |
|  |  | 2 | 24,2 | 19,9 | 1,85 | 44,77 |
|  |  | 3 | 24,2 | 18,1 | 2,65 | 64,13 |
|  |  | 4 | 24,2 | 16,6 | 3,37 | 81,554 |
| 3 | 60 | 1 | 24,1 | 20,7 | 0,96 | 23,136 |
|  |  | 2 | 24,1 | 18 | 1,78 | 42,898 |
|  |  | 3 | 24,1 | 15,7 | 2,46 | 59,286 |
|  |  | 4 | 24,1 | 13,7 | 3,07 | 73,987 |
| 4 | 80 | 1 | 24,1 | 19,8 | 0,94 | 22,654 |
|  |  | 2 | 24,1 | 16,4 | 1,7 | 40,97 |
|  |  | 3 | 24,1 | 13,7 | 2,31 | 55,671 |
|  |  | 4 | 24,1 | 11,5 | 2,81 | 67,721 |

Parte 3; Potencial en función de la Sección

Aquí tenemos los datos comparando el potencial dependiendo de la sección transversal de conductor.

| Carretes | Sección (mm^2) | Lamparas | Fuente (mV) | Voltimetro (mv) | Corriente (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,7 | 1 | 24,1 | 23,3 | 1,03 |
|  |  | 2 | 24,1 | 22,8 | 2 |
|  |  | 3 | 24,1 | 22,2 | 2,96 |
|  |  | 4 | 24,2 | 21,7 | 3,89 |
| 3 | 1,05 | 1 | 23,9 | 23,4 | 1,03 |
|  |  | 2 | 24 | 23 | 2,06 |
|  |  | 3 | 26,2 | 22,7 | 3,3 |
|  |  | 4 | 24,6 | 22,4 | 3,98 |
| 4 | 1,4 | 1 | 23,9 | 23,4 | 1,03 |
|  |  | 2 | 23,8 | 23 | 2,02 |
|  |  | 3 | 24 | 22,8 | 2,98 |
|  |  | 4 | 24 | 22,6 | 3,9 |