24-09-14		Control Industrial

Ejemplo: 	Horno Eléctrico + Control Proporcional

Entrada: Tensión alterna (Vac)		Salida: Temperatura (°C)

Función de transferencia para la planta, modelada como sistema de primer orden:

Gs=13.64250 s+1

Objetivo:

Mejorar la respuesta:	Controlar la temperatura mediante una referencia, con un error estacionario del 10% o menor

Lograr una respuesta más rápida de temperatura, caracterizada por una constante de tiempo de 20 segundos o menor

Esquema de control: 	Sistema de control de lazo cerrado – realimentación negativa

El Compensador C(s) es un elemento de ganancia constante (K= 0.1, 2, …) y su función de transferencia es K

Su entrada es la diferencia entre la temperatura del ambiente y la deseada (referencia)

Su salida es una diferencia de potencial (Vac) que alimenta al horno. Esa tensión es proporcional a la diferencia que el compensador tiene en su entrada

Dado este esquema de control, la respuesta a lazo cerrado del sistema completo está caracterizada por la nueva función de transferencia:

T(s)R(s)=CsG(s)1+CsG(s)

Reemplazando los valores de C(s) y G(s) en esta expresión:

T(s)R(s)=K 13.64250 s+11+K 13.64250 s+1=13.64 K250 s+1+13.64 K

Llevando esta transferencia a una forma similar a la de la planta original 	Gs=AB s+1

T(s)R(s)=13.64 K1+13.64 K2501+13.64 K s+1

Esto quiere decir que tanto la constante de tiempo del sistema como su ganancia estacionaria se verán afectadas por el valor de K. Cuanto mayor sea K:

- el valor estacionario en respuesta a un escalón unitario,  13.64 K1+13.64 K se acercará a 1

- la constante de tiempo 2501+13.64 K será menor

. La estructura del compensador determina cómo impactará su implementación en el sistema de lazo cerrado

. Los valores específicos que asuma el compensador determinarán las propiedades definitivas del sistema realimentado

Obtener el valor de K que garantiza

un error estacionario menor o igual al 10%:	esto quiere decir que, cuando la referencia sea un escalón de altura 1, la salida debe alcanzar un valor estacionario de 0.9 o superior (usar teorema del valor final sobre la función de transferencia, cuando la entrada es un escalón de altura 1)

13.64 K1+13.64 K≥ 0.9;   K≥0.6598

una constante de tiempo menor o igual a 20 segundos:

2501+13.64 K≤20;        K≥0.8431

El valor de K que cumple con estos requisitos es    K≥0.8431

Por ejemplo, con un valor de K=1, se tiene una constante de tiempo de 17.08 segundos, y una ganancia estacionaria de 0.9317 -Esto equivale a un error estacionario de 0.0683 respecto de la entrada (6.83%)-. Este esquema de compensación cumple con los requisitos propuestos para el sistema, y tiene la función de transferencia completa de lazo cerrado (reemplazando K=1):

T(s)R(s)=0.931717.08 s+1

Respuesta frente a entradas escalón equivalentes - Planta original y sistema realimentado compensado (el sistema a lazo abierto maneja diferentes unidades que a lazo cerrado)

Considerando este esquema de control (compensador - ganancia fija C(s)=K)

- Es posible obtener cualquier tiempo de respuesta que se desee (por ejemplo, una constante de tiempo < 1 segundo)?

- Es posible obtener un error estacionario nulo en el control de la temperatura?