Proyecto

Se deberá proyectar un Almacén para guardar 100 pallets ARLOG de 1000mm por 1200mm y 144 mm de altura (cargan hasta 1500 KG), que almacenarán cajas de alfajor SHOT. El costo por metro cuadrado ocupado es de 3000$/M2.

Sabemos, que los alfajores Shot, vienen en cajas de m por m por mm de altura. Por lo tanto, un nivel de pallet, donde sabemos que entran 15 cajas, pesará 32,4kg.

Alternativa 1 – Sin estantes, no se permite apilar

Para definir, la altura que queremos que tenga cada pallet, primero pensamos en qué medio de transporte íbamos a comercializar el alfajor Shot. Por lo tanto buscamos la medida estándar de un camión y vimos, que el mismo tiene 2700 mm. En base, a esa restricción, decidimos que nuestros pallets cargados de alfajores tendrían una altura de 1230 mm sumando los 150 mm de altura del pallet, es decir 9 niveles, es decir que cada pallet nuestro pesará 291,6kg.

En el primer caso, analizaremos un almacén, en donde no es válido apilar los pallets uno encima de otro, para ello, lo primero que nos fijamos es que como mínimo necesitaríamos 120 m2. A lo que le debemos sumar los pasillos a utilizar. Para ahorrar pasillos, pensamos que es mejor, en lugar de hacer un pasillo largo con los pallets a la derecha, poner carga tanto a la derecha como a la izquierda y de esa manera, utilizar los pasillos el doble. Entonces, haremos dos pasillos de 25000 mm por 2175 mm de ancho (ancho mínimo de maniobra). Los pallets estarán tanto a la derecha como a la izquierda de  los mismos. Decidimos dejar una zona de carga y descarga pero no de preparación de pedidos ya que consideramos que vienen ya armados. Ver plano anexo de superficie del local.

Los auto elevadores, que serán eléctricos, (ya que se trata de un rubro alimenticio y las normas son muy claras al respecto, no se permite el uso de autoelevadores diésel).

Computo de Superficies: 228.75 m2 + 39.8 m2 = 268.55,2 m2 ; Costo = 805,657.5 $

Pallets: 5950 $ + IVA (Ver página ARLOG)

Autoelevador: Autoelevador eléctrico Toyota 8FBN15 (ver catalogo anexo) Costo = 290,000$

Costo TOTAL Alternativa 1 = 1,102,900 $

Croquis de Alternativa 1

Alternativa 2 – Con estantes

En el segundo caso, se permite la utilización de estanterías. Se mantiene el análisis realizado en el punto  anterior respecto a la altura de los palets. Como nuestra restricción máxima en este caso, la más importante son los metros cuadrados decidimos aprovechar al máximo la altura del autoelevado a elegir. Encontramos que podemos apilar cinco niveles de pallets. El primero se encontrara a 150mm del nivel del piso (por temas sanitarios no se encuentra al ras del piso), en el piso, el segundo a 14500mm del nivel del piso, el tercer nivel se encontrara a 2750mm, el cuarto nivel se encontrara a 4050mm y finalmente el quinto a 5350 mm.

De esta forma, tendremos estanterías de 5 niveles, dinámicas para asegurar el FIFO de nuestros productos, ya que son sumamente perecederos. Además, al ser un producto que no requiere cadena de frio pero tampoco soporta el calor, decidimos que nuestro almacén se construirá con hormigón, ya sea pre armado, armado in situ, no es un tema el tiempo de la construcción del mismo. Pero si que el techo sea de hormigón, ya que si fuera de chapa, echaríamos a perder nuestra mercadería los días de mucho calor, y para verificar la ventilación de nuestros productos, le daremos dos metros más de altura que la altura del ultimo alfajor.

Computo de Superficies: 15.6 m2 (racks) + 42.4m2 (maniobra) = 58 m2 ; Costo = 174,000 $

Pallets: 5950 $ + IVA (Ver página ARLOG)

Autoelevador: Autoelevador eléctrico Liugong (ver catalogo anexo) Costo = 313,500$

Racks: Racks Selectivos MECALUX (ver catalogo anexo) Costo: 114,000 $

Costo TOTAL Alternativa 2 = 608,700 $

Croquis de Alternativa 1

# Autoelevador Eléctrico Liugong 1.5 Tn Mcj

RACKS MECALUX SELECTIVOS