EXAMEN FINAL  

Electrotecnia y Máquinas Eléctricas

1) Las mediciones realizadas sobre un sistema trifásico de 3 x 380/220 V y 50 Hz. determinan que P=3800 W y la corriente es de 9.63 A. Determinar la potencia reactiva necesaria para llevar su factor de potencia a 0.85 inductivo y el valor de los capacitores en caso de conectarlos en triángulo

2) Calcular el valor de V2 para que la corriente en Z=(2+j3)Ω sea nula

[image: image1.png]


                                  5            2      j3              4

[image: image2.png]


V1=30v  0                                                                                                           

                                           J5                    6                 V2
3) Explique el arranque de un motor asincrónico trifásico por medio de resistencias rotóricas.

a) Que tipo de rotor necesita

b) Describa el método gráfico para el cálculo del valor de las resistencias.

4) En un circuito formado por un capacitor y un inductor conectados en serie, la intensidad de la corriente es de I= 2 A y su frecuencia de 50 Hz.La tensión aplicada al circuito es de U= 100 V, en bornes de la bobina es de  Ub=150 V y en bornes del capacitor es de Uc=200 V.

Determinar el valor de la resistencia e inductancia de la bobina y la capacidad del capacitor.
5) [image: image3.png]


[image: image4.png]


Calcular la indicación de un vatímetro que mide la corriente de la fase R y la bobina voltimétrica está conectada entre las fases R y T  en un circuito trifásico trifilar de 380 V si tiene una carga conectada en estrella de Z1=5  45    ( y otra en paralelo de Z2=10  30    ( conectada en triángulo

6) Explique y justifique

a) Por que se coloca núcleo de hierro en los transformadores

b) Que se hace para minimizar las pérdidas por Foucault

c) Que se hace para minimizar las pérdidas por Histéresis

7) Explique y justifique por que un motor serie de corriente contínua no puede trabajar en vacío

8)    Dibuje el circuito correspondiente a un generador compuesto de corritente contínua y explique las diferencias en su característica externa con el generador autoexitado derivación.

9) Un circuito RL con R= 500 Ώ y L= 10 Hy se le aplica una tensión en el instante t=0 de 100 V. Calcular el tiempo en el cual, la tensión en la resistencia y en la Inductancia se igualan, y la energía almacenada en la bobina.

10) Una bobina se conecta a una fuente de tensión continua de 12 Vcc y toma una corriente de 8 A. Si al conectarla a una fuente alterna de 20 V toma la misma corriente, calcular: R, XL , P , Q , S.

11) Cuando y por que, un circuito está en resonancia. Que particularidades tienen un circuito resonante serie.

12) Dibuje el circuito equivalente de un transformador y explique que represente cada uno de sus componentes
13)   Explique que ventajas presenta el rotor doble jaula en los motores asincrónicos trifásicos y por que
14) Como se debe proteger un motor, que condiciones debe cumplir el relevo térmico y cuales el fusible

15)  Describa los distintos tipos de arranque para motores monofásicos asincrónicos.

16) Dados los siguientes parámetros de un transformador monofásico, determinar:

a) La tensión de salida para carga nominal y cos(= 0.3 capacitivo estando alimentado con 380 V en el primario

b) La corriente máxima de corto circuito lado B.T. estando alimentado con 380 V en el primario
Parámetros


Vp=380 V 
Vs=220V   S= 1000 VA
R1= 2.57Ω
X1=2.08 Ω


R2=0.864 Ω
X2=0.698 Ω



Nota: Utilizar circuito equivalente aproximado































































































































� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���
































[image: image5.png]


[image: image6.png]()]




[image: image7.png]()]




[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


_1170244647

_1195989785

_1195990482

_1170244607

