Pontificia Universidad Católica Argentina

“Santa maría de los Buenos Aires”

Electrónica

Trabajo Práctico

Comisión: AN

Fecha de Realización: 28/05/15

- Rodrigo	Maisterrena	    	02-100306-6

- Flavio Ferrantelli	          	02-080221-3

- Pablo Borsoi

- Fernando Greco		           	02-090194-1

Experimento N°1

1- Se experimentará el funcionamiento de un LED.

a- Polarizar el LED con una tensión constante de 5V limitando la corriente con una con una resistencia tal como se muestra en el siguiente circuito.

|  | R 1 |
| --- | --- |
|  | 470Ω |
| V2 |  |
| 5 V | LED 1 |

Experimentar los cambios en el brillo del LED ante cambios en el valor de la fuente de tensión.

b- Reemplazar la fuente de tensión por un generador de señal que produce una forma de señal periódica rectangular. Establecer la frecuencia de la señal en un valor lo suficientemente bajo para notar claramente el encendido-apagado del LED. Cuál es el valor de frecuencia a partir del cual ya no se distingue el encendido apagado? Verificar que el encendido apagado aún se sigue produciendo utilizando para ello un osciloscopio tal como se muestra en el siguiente circuito. Cómo se explica el comportamiento observado?

|  |  |  | XSC1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R 2 |  |  |  |
|  | 470Ω |  | Ext Trig |  |
| V1 |  |  | + |  |
|  |  |  | _ |  |
| 5 Vp k | LED 2 | A | B |  |
| 1k H z |  | + _ | + _ |  |
| 0° |  |  |  |  |

Experimentar ahora para distintos ciclos de servicio de la señal rectangular. Describir las observaciones logradas. Qué utilidad le encuentra?

Desarrollo del práctico

Para confeccionar el circuito que se modela en la consigna, se conecta el generador de ondas a un protoboard que contiene la resistencia de 470Ω en serie con un led de color verde. A su vez la salida del circuito está conectada a un osciloscopio que nos permite observar la frecuencia de onda y el ciclo de servicio de la señal emitida por el emisor de ondas. Finalmente se fija una tensión de 5V para alimentar el circuito y comenzar con las observaciones.

Circuito a utilizar

Con el circuito conectado de esta manera pudimos sacar conclusiones acerca de cómo varía el parpadeo observado en el led frente a las variaciones en la frecuencia y en el ciclo de servicio. Frente a un aumento en el ciclo de servicio (representado en el osciloscopio como un aumento en el ancho del pulso) se observa que el led brilla con mayor intensidad. Al aumentar el ciclo de servicio  por ende el ancho del pulso para una onda rectangular, lo que se logra es que el led esté más tiempo prendido que apagado, por lo que no llega a des energizarse. Esto es lo que explica el aumento en el brillo frente un aumento en el ciclo de servicio.

Al aumentar la frecuencia, lo que se está haciendo ya no es aumentar el ancho del ciclo, sino que se aumentan la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Frente a un aumento en la cantidad de ciclos, hay mayor cantidad de cambios en la polaridad del voltaje del circuito; por lo que el led pasa una mayor cantidad de veces por los estados de apagado – encendido, por unidad de tiempo. Lo arriba descripto es lo que explica el comportamiento observado durante el ensayo. Al aumentar la frecuencia se observó un aumento en el parpadeo del led, hasta que se llegó a una frecuencia aproximada de 1KHz, a partir de la cual no se distingue la diferencia entre encendido y apagado, dando la sensación de que el led está todo el tiempo prendido.

A modo de resumen:

|  | BRILLO | PARPADEO |
| --- | --- | --- |
| CICLO DE SERVICIO CRECE | AUMENTA | NO INFLUYE |
| FRECUENCIA CRECE | NO INFLUYE | AUMENTA |

Osciloscopio utilizado

Onda rectangular representada por el osciloscopio

Generador de ondas

Experimento N°2

2- En forma análoga a lo realizado en el punto 1, realizar las mismas experiencias pero reemplazando el LED por un pequeño motor de corriente continua como se indica las siguientes figuras. Describa las experiencias realizas. En particular que utilidad le encuentra al aplicar un señal rectangular de ciclo de servicio variable a un motor de corriente continua. Investigue en la bibliografía el nombre de esta técnica explique por qué el motor se comporta como lo observado (realice un análisis en profundidad).

V4

5 V

V3

5 Vp k

1k H z 0°

S2

| M | MOT OR |  |
| --- | --- | --- |

| Q1 |  | V5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 V |  |
| BC547C |  |  |  |
| R 3 |  | S1 |  |
|  | M | MOT OR |  |
| 1k Ω |  |  |  |

XSC3

Ext Trig

+

_

- B

| + | _ | + | _ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Experimento N°3

3- Implementar y medir la ganancia a frecuencias medias del siguiente amplificador inversor que utiliza el CI 741. También se pide que se determine la respuesta en frecuencia del circuito.

330kohm

| Vi | 10kohm | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | V0 |  |
|  |  | 1 |  |  |

Experimento N°4

4- Siguiendo el circuito del esquema siguiente verificar el funcionamiento de una compuerta NAND.

a- Implementar el circuito de test usando una compuerta NAND del circuito integrado 74HC00, llaves, leds y resistencias.

b-Verificar la tabla de verdad. Documentar con imágenes capturadas.

| VCC 5V | J1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Key = A |  |  | U1A |  |  |
|  | J2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74LS00D |  |  |
|  | Key = A |  |  |  |  |  |
|  |  | LED2 |  | LED3 | LED1 |  |
|  | R3 | R5 | R2 | R4 | R1 |  |
|  | 1k_ | 390_ | 1k_ | 390_ |  |  |
|  |  |  |  |  | 1k_ |  |

Instrumentos a ser utilizados:

Instrumentos: Marca	Modelo	N° Serie	Obs

Osciloscopio

Tektronix	TPS2012	C030402

Digital

| Generador de | TOPWARD | 8110 |
| --- | --- | --- |
| función |  |  |

702328

M10-380s-

Fuente	BAW

303A

Multímetro	UNI-T	UT70-A

Nota 1: las hojas de datos son provistas por los fabricantes de los circuitos integrados. Por ejemplo consultar en página web de National Semiconductor.

Nota 2: los componentes que se usarán finalmente pueden variar. En todos los casos se deberá chequear los componentes realmente usados y realizar los cálculos teóricos en base a los mismos.

Circuito a utilizar

Fuente BAW

Compuerta NAND

Desarrollo del Práctico

Se armó el dispositivo según se puede observar en la figura (). El cual estaba compuesto por:

- 3 LEDS (Rojo, Amarillo, Verde)

- 5 Resistencias (3 de 1KΩ y 2 de 390Ω)

- 1 Compuerta NAND (74LS00D)

- 1 Protoboard

Luego se lo energizó a 5V y se procedió a operar las Key (J1 y J2) en orden de conformar la siguiente tabla de Verdad.

| Tabla de Verdad NAND |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado | Llaves |  | F | Color |
|  | J1 | J2 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Rojo |
| 2 | 0 | 1 | 1 | Rojo |
|  |  |  |  | Verde |
| 3 | 1 | 0 | 1 | Rojo |
|  |  |  |  | Amarillo |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Amarillo |
|  |  |  |  | Verde |

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 4