[image: image1.jpg]=5kl




Pedro Lentini
1º Parcial de Mecánica - 11/05/2011
1) Explicar el invariante escalar.

2) Un disco grande de radio 2m gira a 3 rad/s en sentido anti horario y posee un disco chico de radio 1m, tal como se muestra en la figura 1, que gira a 1 rad/s respecto del disco grande, en sentido horario. Calcular la velocidad absoluta y la aceleración absoluta de la partícula P.
3) Un cuerpo que pesa 10 kgf. Es movido por un motor a través de un sistema de poleas de masa despreciable a una velocidad de 0,8 m/s y con una aceleración de 0,2 m/s².
Al mismo tiempo está sujeto de un resorte de k=5kgf/cm, que en ese instante se encuentra deformado 70 cm. Calcular la potencia del motor.

Respuestas:

2) Vabs=(2i+3j)m/s    Aabs=(-9i+4j)m/s²

3) P=354,4 W

2m





1m





Ω= 3 rad/s





ω'=1 rad/s











P











